- 附件 1 连山农业科学研究院采购需求表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 指定型号 | 核心技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带自走式全喂入水稻联合收割机 | 1 台 | ** 4LZ-3.0 | 1.整机结构:履带自走、全喂入横轴流脱粒机 适配山区丘陵水田、试验小区小块田作业 2.配套发动机:国四排放4缸水冷四冲程柴油机，标定 功率36.8kW，额定转連2400r/min 3.喂入量≥3.0kg/s，割台宽度1520mm 伸缩式搅龙输送，液压升降拔禾轮:4.脱粒系统横轴流脱粒滚筒，栅格式凹板筛，双风道清选，杂余复脱结构，稻谷破碎率低，适配育种试验材料收割; 5.行走系统:橡胶履带接地长≥1200mm，平均接地比 压≤20kPa，最小离地间隙≥230mm，液压无级变速+2档副变速，田间转向灵活 6.整机外形尺寸约4750x2650x2360mm，整机重量约;1880kg; 7.作业效率0.33~0.50hm2/h，单位面积燃油消耗符合国家农机节能标准； 8. 配套原厂粮箱、卸粮装置，操作控制台布局简易，便于科研人员田间采收试验样本； 9. 原厂三包配件齐全，可提供长期零配件供应保障。 |

### 采购说明

- 1.报价设备必须为 ** 4LZ-3.0 原厂整机，参数不低于上表要求，不得替代其他品牌型号；

- 2.所有报价产品为全新未拆封原厂整机，表面无磕碰锈蚀，具备正规出厂合格证明、三包凭证；

- 3.报价为全包价，包含增值税、设备运输费、装卸上楼 / 下地费、整机安装调试费、培训费用，采购单位无需额外支付任何费用；

- 4.交货期限：采购合同签订生效后 10 个工作日内完成整机送货到位；

- 5.交货地点：连山农业科学研究院试验基地，供应商负责整车运输、田间就位、整机调试。