连山壮族瑶族自治县中心城区海绵城市建设专项规划（2020-2035）

文本

目录

第一章	规划总则	2

第一条	规划背景	2

第二条	规划依据	2

第三条	规划原则	2

第四条	规划范围	3

第五条	规划时限	3

第六条	规划目标	3

第二章	总体思路	3

第七条	总体思路	3

第三章	海绵城市目标和指标体系	4

第八条	总体指标体系	4

第九条	海绵城市指标解析	4

第十条	海绵城市指标体系	4

第十一条	海绵城市实施策略	6

第四章	海绵城市系统规划	6

第十二条	水生态系统规划	6

第十三条	水环境改善系统规划	7

第十四条	水安全保障系统规划	7

第十五条	水资源利用系统	8

第五章	海绵城市分区规划	9

第十六条	海绵城市一级分区	9

第十七条	海绵城市二级分区	9

第十八条	低影响开发设施指引	10

第十九条	海绵城市建设工程技术	11

第二十条	海绵城市分类用地指标控制	13

第二十一条	海绵城市分区建设指引	13

第六章	近期建设规划	17

第二十二条	近期建设目标	17

第二十三条	近期建设范围	17

第二十四条	近期重点建设项目	17

第二十五条	示范区分区指标	18

第七章	附则	18

第二十六条	18

第二十七条	18

第二十八条	19

第二十九条	19

# 规划总则

### 规划背景

为了贯彻落实中央精神，2016年广东省人民政府办公厅印发了《关于推进海绵城市建设的实施意见》(粤府办〔2016〕53号），就推进全省海绵城市建设进行了全面部署安排。

连山县具有优良的自然生态本底，但近年来受夏季集中降雨影响，部分地区仍然出现内涝状况。为更好落实国家政策和解决自身水问题，连山县亟需在多部门、多专业协同合作下，编制海绵城市专项规划解决水生态、水环境、水资源、水安全等问题，落实海绵城市建设理念，实现海绵城市建设目标。

### 规划依据

（1）政策文件

《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发[2015]75号）；

《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发[2013]36号）；

《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发[2013]23 号）；

《广东省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》 (粤府办〔2016〕53号）；

《城市蓝线管理办法》（中华人民共和国建设部令第145号）。

（2）规范标准

《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》（试行）；

《清远市中心城区海绵城市建设技术导则（征求意见稿）》；

《雨水控制与利用工程设计规范》（BJDB685-2013）；

《雨水利用工程技术规范》（SZDB/Z49-2011）；

《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2014 版）。

（3）相关规划

《连山壮族瑶族自治县县城总体规划修改（2013-2025）》；

《连山壮族瑶族自治县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善方案》；

《连山壮族瑶族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020）》；

《连山壮族瑶族自治县城区控制性详细规划》；

《连山壮族瑶族自治县县城供水工程专项规划》；

《连山壮族瑶族自治县绿道网规划》；

《连山壮族瑶族自治县“一河一策”实施方案》；

《连山壮族瑶族自治县县城特色风貌规划》。

### 规划原则

在指导城市新型城镇化建设的过程中，转变原有发展理念，推广与应用海绵城市建设模式，实现经济与资源环境的协调发展，转变传统的排水防涝思路和污染治理思路，让城市“弹性适应”环境变化与自然灾害。海绵城市规划原则主要为“尊重自然规律、保护性开发、水文干扰最小化、因地制宜、统筹协调”。

（1）转变发展理念，尊重自然规律

1.是原生态保护，对城市山、水、林、田、湖等生态要素进行原位保护；

2.是生态修复，对已受破坏的河湖岸线等要素进行恢复；

3.是拟自然开发，优先利用城市自然排水系统，充分发挥绿地、道路、水系对雨水的吸纳、渗滞、蓄排和净化作用；

（2）保护生态区域，守住发展红线；

城市建设过程中应保护河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠等水生态敏感区，并结合这些区域及周边条件（如坡地、洼地、水体、绿地等）进行低影响开发雨水系统规划设计，最大限度地减小城市开发建设对自然和生态环境的影响。

（3）低影响开发，水文干扰最小化

优先通过分散、生态的低影响开发设施实现径流总量控制、雨水资源化利用等目标，防止城镇化区域的河道侵蚀、水土流失、水体污染等，使城市开发建设后的水文特征接近开发前，实现雨水的自然积存与渗透，维护城市良好的生态功能。

（4）因地制宜选择各种措施

以连山县水文气象、经济社会发展水平为基础，结合连山特殊的地貌，综合考虑水资源、水环境、水生态、水安全等方面的现状问题和建设需求，合理制定发展目标，因地制宜地采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，科学合理布局符合城市实际情况的项目及设施。

（5）统筹协调各项规划和建设项目

低影响开发雨水系统建设内容应纳入城市总体规划、水系规划、绿地系统规划、排水防涝规划、道路交通规划等相关规划中，各规划中有关低影响开发的建设内容应相互协调与衔接。将长期规划与分步实施相结合，问题导向与目标导向相结合，根据海绵城市建设要求，对建设项目进行长期系统性安排，结合城市现有条件和基础，根据项目特点和类型，合理安排建设项目时序。

### 规划范围

规划范围：本次规划范围依据《连山壮族瑶族自治县县城总体规划修改（2013-2025）》，并充分衔接《连山壮族瑶族自治县国土空间总体规划（2020-2035年）》（在编）、《连山壮族瑶族自治县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善方案》。确定本次连山县海绵城市专项规划范围，即为13.07平方公里的中心城区规划区总面积。

海绵城市近期建设示范区：广德大道以南，高楼村以东约179.36公顷的区域，落实海绵城市建设试点要求，保障海绵城市建设达到国家相关要求。

### 规划时限

本次连山县海绵城市规划期限，规划基准年为2020年。规划时限为2020年至2035年。其中，近期为2020至2025年；远期为2026至2035年。

### 规划目标

结合连山县城市主要问题和未来城市发展建设需求，提出连山县海绵城市建设框架和实施方案，因地制宜地构建水生态空间体系、改善城市水环境、管控水安全保护空间、强化水资源再生利用，提出海绵城市建设策略，力争将连山县建设成为具有创新典范的海绵城市，打造粤北城市建设的绿色样板。

本次规划控制目标为：至2025年，年径流总量控制率为75%，对应的设计降雨量为 30.3mm，至2035年，年径流总量控制率为80%，对应的设计降雨量为36.0mm。

# 总体思路

### 总体思路

（1）明确2个设计理念

本次规划遵循“分区域、分层次的有效管控”及“追求方案的合理性与经济性”两条设计理念。

以问题与目标出发。对13.07平方千米的中心城区进行管理单元划分，实现总体控制指标的逐层分解。通过管控导引及指标控制，对规划分区、重点工程等各层级管控对象实现有效的规划管理。

以方案实施性出发。通过扎实的调研和资料整理，保障问题和目标的合理性；通过指标控制体系、分区管控导引、分类项目规划建设管控要求、工程设施项目库，保障规划建设的操作性；最后通过效益及投资测算，保障方案的经济性。

（2）规划4个综合体系

针对连山县水文特征，从“水生态、水环境、水资源与水安全”四个方面构建整体性、系统性的海绵城市综合规划体系。

水生态空间体系：划定海绵城市生态格局、制定林地、绿地、水系空间保护与建设指引策略；

水环境改善体系：控制点源污染、控制面源污染，提出源头、中端和末端的控制措施；

水安全保障体系：提出中心城区防洪标准、雨水管网系统规划方案、内涝防治系统方案；

水资源利用体系：提出雨水资源化利用以及再生水利用方案，并划定地表水源保护区。

（3）划定9个规划分区管理单元

结合汇水分区和现状建设情况，划定7个一级管控单元，16个二级管控单元，分解并落实连山县海绵城市建设总体控制指标。同时，坚持“老城区以问题为导向、新城区以目标为导向”的思路，综合考虑老城和新城提出控制指标和有效的管控要求。

（4）确定“7”类用地海绵城市建设指标

针对城市各类用地特征，结合各海绵城市建设指标的测算，明确7个大类城市建设用地海绵指标及海绵设计细则，引导连山海绵城市的精品化建设。

（5）规划“1”个近期建设项目库

结合海绵城市建设要求，分类型进行海绵城市示范项目建设，构建4大类共21个海绵城市近期建设项目。

# 海绵城市目标和指标体系

### 总体指标体系

（1）年径流总量控制率

至2025年，年径流总量控制率为75%，对应的设计降雨量为 30.3mm，至2035年，年径流总量控制率为80%，对应的设计降雨量为36.0mm。

（2）排水标准

城市排水标准：一般地区的排水管渠设计重现期间为 2-3 年，重要地区排水管渠设计重现期为3-5年。

（3）防洪标准

城市防洪标准为：规划区防护标准为防山洪为10年一遇，防江洪为50年一遇。

### 海绵城市指标解析

连山县海绵城市建设以水生态、水环境、水安全为主，兼顾水资源，并按不同区域、建设特点分区达标，要求如下：

在水生态方面，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将80%的降雨就地消纳和利用。划定城市蓝绿线，禁止侵占河湖水域岸线；

推进岸线改造，恢复河湖水系的生态功能。

在水环境方面，有序推进面源污染的治理工作，保障地表水环境质量有效提升和水环境功能区达标。努力实现建设区域雨污分流，近期未能实现雨污分流的区域加强合流制管网的溢流控制。

在水安全方面，有效防范城市洪涝灾害，内涝灾害防治能力、城市防洪能力达到相关规划和规范标准的要求。

在水资源方面，加强雨水、再生水等非常规水资源的利用工作，有效补充常规水资源，提高本地水源的保障能力。

在制度建设方面，构建全方位的海绵城市建设机制，从制度层面保障海绵城市建设工作的全面展开。

### 海绵城市指标体系

（1）水生态指标

| 目标 | 序号 | 指标 | 近期目标 | 远期目标 | 备注 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水生态 | 1 | 年径流总量指标 | 到2025年，建成区20%以上的面积达到年径流总量控制率75%的要求 | 到2035年，建成区80%以上的面积达到年径流总量控制率80%的要求。 | 参考《海绵城市建设技术指南》规定并结合连山县实际情况确定合理的取值，本次规划建议取值80%，对应的设计降雨量值约36.0mm。 | 定量（约束性） |
|  | 2 | 生态岸线恢复 | 达到蓝线控制要求，恢复其生态功能 |  | 在不影响防洪安全的前提下，对城市河湖水系岸线、加装盖板的天然河渠等进行生态修复，达到蓝线控制要求，恢复其生态功能。 | 定量（约束性） |
|  | 3 | 城市热岛效应 | 热岛强度得到缓解 |  | 海绵城市建设区域夏季（按3-8月）日平均气温不高于同期其他区域的日均气温，或与同区域历史同期（扣除自然气温变化影响）相比呈现下降趋势。 | 定量（鼓励性） |

（2）水环境指标

| 目标 | 序号 | 指标 | 近期目标 | 远期目标 | 备注 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 7 | 水环境质量 | 划定地表水环境功能区不低于Ⅱ类标准。 | 划定地表水环境功能区不低于Ⅱ类标准。 | 不得出现黑臭现象。海绵城市建设区域内的河湖水系水质不低于《地表水环境质量标准》Ⅱ 类标准，且优于海绵城市建设前的水质。当城市内河水系存在上游来水时，下游断面主要指标不得低于来水指标。 | 定量（约束性） |
|  |  |  |  |  | 地下水监测点位水质不低于“广东省地下水质量考核点位水质级别保持稳定且极差比例控制在2.6%左右。 | 定量（鼓励性） |
|  | 8 | 城市面源污染控制(以ss计) | 55% | 60% | 雨水径流污染、合流制管渠溢流污染得到有效控制。1.雨水管网不得有污水直接排入水体； 2.非降雨时段，合流制管渠不得有污水直排水体； 3.雨水直排或合流制管渠溢流进入城市内河水系的，应采取生态治理后入河，确保海绵城市建设区域内的河湖水系水质不低于地表Ⅱ类。 | 定量（约束性） |

（3）水安全指标

| 目标 | 序号 | 指标 | 近期目标 | 远期目标 | 备注 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水安全 | 4 | 城市暴雨内涝灾害防治 | 发生城市内涝防治标准（30 年一遇 24小时）以内的暴雨时，城市不发生内涝灾 害 | 发生城市内涝防治标准（30 年一遇24小时）以内的暴雨时，城市不发生内涝灾害。 | 历史积水点彻底消除或明显减少，或者在同等降雨条件下积水程度显著减轻。城市内涝得到有效防范。 | 定量（约束性） |
|  | 5 | 防洪安全 | 根据连山县城的实际情况，规划区防护标准为防山洪为10年一遇，防江洪为50 年一遇。 |  | 对流域洪水以“挡”、“排”、“分”为主。通过加固吉田河防洪提，构筑外围防洪屏障，以抵御外江洪水对城区的威胁；中心城区西、南及北侧均为山体，山林地较多，规划沿城区建设区构筑截洪沟渠，就近排入沙田河、良溪水、永丰河等排洪通道 | 定量（约束性） |
|  | 6 | 饮用水安全 | 一级保护区水质达到Ⅱ类标准；二级保护区水质达到Ⅱ类标准；自来水厂出厂水、管网水和龙头水达到《生活饮用水卫生标准》 | 一级保护区水质达到Ⅱ类标准；二级保护区水质达到Ⅱ类标准；自来水厂出厂水、管网水和龙头水达到《生活饮用水卫生标准》 | 连山县以地表水为水源，一级保护区水质达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准和饮用水源补充、特定项目的要求，二级保护区水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准和饮用水源补充、特定项目的要求。自来水厂出厂水、管网水和龙头水达到《生活饮用水卫生标准》 | 定量（鼓励性） |

（4）水资源指标

| 目标 | 序号 | 指标 | 近期目标 | 远期目标 | 备注 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源 | 9 | 污水再生利用率 | 5% | 10% | 再生水包括污水经处理后，通过管道及输配设施、水车等输送用于市政杂用、农业、园林绿地灌溉等用水，以及经过人工湿地、生态处等方式，主要指标达到或优于地表Ⅱ类要求的污水厂尾水。 | 定量（鼓励性） |
|  | 10 | 雨水资源利用率 | 雨水资源替代城市自来水供水的水量达到 1.5% | 2% | 连山县中心城区降水分布不均，根据连山水文地质和水资源情况，雨水资源利用率近期不易太高。 | 定量（鼓励性） |
|  | 11 | 城市热岛效应 | 缓解 | 明显缓解 | 热岛强度得到缓解。海绵城市建设区域夏季（6-9月）日平均气温不高于同期其他地区的日均气温，或与同区域历史同期（扣除自然气温变化影响）相比呈现下降趋势 | 定量（鼓励性） |

（5）制度建设及执行情况

| 目标 | 序号 | 指标 | 近期目标 | 远期目标 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度建设 | 12 | 规划建设管控制度 | 建立海绵城市建设的规划（土地出让、两证一书）、建设（施工图审查、竣工验收等）方面的管理制度和机制。 |  | 定性（约束性） |
|  | 13 | 蓝线、绿线划定与保护 | 在城市规划中划定蓝线、绿线并制定相应管理规定。 |  | 定性（约束性） |
|  | 14 | 技术规范与标准建设 | 制定较为健全、规范的技术文件，能够保障当地海绵城市建设的顺利实施。 |  | 定性（约束性） |
|  | 15 | 投融资机制建设 | 制定海绵城市建设投融资、PPP管理方面的制度机制。 |  | 定性（约束性） |
|  | 16 | 绩效考核与奖励机制 | 1.对于吸引社会资本参与的海绵城市建设项目，须建立按效果付费的绩效考评机制，与海绵城市建设成效相关的奖励机制等； 2.对于政府投资建设、运行、维护的海绵城市建设项目，须建立与海绵城市建设成效相关的责任落实与考核机制等。 |  | 定性（约束性） |
|  | 17 | 产业化 | 制定促进相关企业发展的优惠政策等。 |  | 定性（鼓励性） |

（6）显示度

| 目标 | 序号 | 指标 | 近期目标 | 远期目标 | 备注 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度建设 | 18 | 连片示范效应 | 建设区20%达到要求 | 建设区 80%达到要求 | 形成整体效应 | 定性（约束性） |

### 海绵城市实施策略

．宏观层面：构建海绵城市自然生态格局

充分发挥连山县自然山水优势，以“一河两岸”为核心载体，构建“海绵基质-海绵斑块-海绵廊道”的海绵城市自然生态格局。

2．中观层面：保护水空间、治理水环境、修复水生态，重构城市水系统

加强对城市坑塘、河湖、湿地等水体自然形态的保护，禁止截弯取直、河道硬化等破坏水生态环境的行为，科学划定城市水系蓝线；强化源头控制、水陆统筹、流域整治，系统推进城市水污染治理，逐步改善水生态环境；对传统城市建设模式下，已经受到破坏的水体及环境，积极进行生态修复，重塑健康自然的弯曲河岸线，恢复自然深潭浅滩和泛洪漫滩，构建城市良性水循环系统。

3．微观层面：全面推进低影响开发建设

加大城市径流雨水源头减排的刚性约束，推广海绵型建筑与小区、海绵型广场与道路、海绵型公园和绿地等，充分发挥城市绿地、道路、水系等对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，使城市开发建设后的水文特征接近开发前。

# 海绵城市系统规划

### 水生态系统规划

（1）加强林地生态系统保护

强化林地资源保护。切实保护连山中心城区较高的犁头山脉、石龙山脉的山体森林资源。

（2）加强绿地系统保护

加强湿地保护：建立和完善湿地保护机制，加强对自然湿地和重要人工湿地资源的保护。通过建立湿地保护区、湿地公园等方式，初步形成湿地保护体系，建立湿地资源保护经济补偿机制。

加强城区公共绿地系统保护。保护城区现有绿地及县城总体规划确定的125.93公顷绿地，协调城市绿地专项规划划定绿线，严格保护绿地空间，控制城区海绵滞蓄空间。

（3）加强河湖水系空间保护

根据海绵城市要求和相关规划经验，本次规划只对吉田河、沙田河提出蓝线（陆域）控制宽度要求：

陆域宽度控制要求

| 水系 | 水域空间控制要求 | 陆域双侧各要求的控制宽度（m） |
| --- | --- | --- |
| 吉田河、沙田河 | 原则上必须维持自然水系的走向与线型，禁止擅自改变水系走向、侵占水域空间。 | 10-15 |

四、加强水系功能建设指引

根据《海绵城市绩效考核与评价指标》等相关要求，需要对“三面光”岸线进行生态化改造，规划确定岸线生态化率大于 95%。

本规划拟对内河河道岸线进行生态修复工程，近期重点结合内河河道整治工程对河道进行生态修复。

连山县内河水系岸线生态修复

| 序号 | 河流名称 | 河道长度（km） | 现状断面形式 | 生态化修复断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉田河 | 25.27 | 台阶渠化断面 | 台阶式生态断面 |
| 2 | 沙田河 | 10.22 | 垂直渠化断面、自然断面 | 垂直式生态断面 |

### 水环境改善系统规划

一、水环境目标

本次海绵城市建设对水环境治理提出了高要求——全县水质优良（不低于Ⅱ类）断面比例总体达100%，面源污染控制率达到60%。

二、点源污染控制措施

排水体制：充分利用现有管、渠及各类排水设施，分期建设，逐步实现规划远期县城排水雨、污分流体制。

改造提升污水处理厂：连山县县城规划期末，规划扩建连山污水处理厂，将污水处理厂整体处理规模提高至2.4万m³/d，逐步完成污水主、支管网建设。污水管网收集率规划期末达到98%，污水处理率达到 100%，污水处理后出厂水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。

污水处理厂规模及尾水排放受纳水体

| 序号 | 污水处理厂 | 规划规模（万m³/d） |  | 受纳水体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 | 远期 |  |
| 1 | 连山污水处理厂 | 1.2 | 2.4 | 吉田河下游 |

三、面源污染控制措施

本规划主要针对城区内初期雨水污染等面源污染进行控制。

面源污染主要来源为耕地施用的化肥农药、水土流失、生活污水和固体废弃物和初期雨水污染等。考虑连山县现状，本规划主要针对城区内初期雨水污染等面源污染进行控制。

雨水径流污染属于非点源污染，具有突发性和非连续性。雨水污染的特点是：初期雨水中的污染物含量高，随着径流的持续，雨水径流的表面被不断冲洗，污染物含量逐渐减小到相对稳定的浓度，具有明显的初期冲刷效应。将截流的初期雨水直接排入城市周边水体或排入市政排水管网会严重破坏水体生态环境。因此，从城市水处理的整体角度和长远角度来看，都应该设计相应的初期雨水收集处理设施。

### 水安全保障系统规划

一、水安全目标

本规划根据连山县城的实际情况，规划区防护标准为防山洪为10年一遇，防江洪为50年一遇。

城市排水标准：一般低区的排水管渠设计重现期间为2-3年，重要地区排水管渠设计重现期为3-5年。

二、城区雨水管网系统

规划将中心城区合流制管网改造为分流制管网，部分合流制管网近期采用截流式合流制排水体制，远期逐步改造成为分流制排水体制。在合流制管网改造过程中规划将原有合流制管道作为雨水管道使用，另行埋设污水管道接入市政污水管道。

三、城区内涝防治系统

1、内河治理

内河水系综合治理包括规划水系断面调整，河底标高按要求整治到位等，对河道沟渠规划标准不能够满足区域排水防涝需求的应尽快对尚未达到规划标准的河道开展综合整治工程。

结合排水防涝规划近期实施内河改造工程，实施沙田河、吉田河沿江东路河段等内河整治工程。

内河治理规划情况表

| 序号 | 拓宽水系名称 | 长度（米） | 水面宽度（米） | 面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙田河 | 4545.57 | 25-30 | 12.51 |
| 2 | 吉田河沿江东路河段 | 2888.04 | 40-50 | 12.42 |

2、行泄通道

城区雨（涝）水行泄通道主要包括城区原有沟渠且与内河沟渠联系的主干道路，详见下表：

城区雨（涝）水行泄通道规划情况表

| 序号 | 名称 | 长度（米） | 服务范围（公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区东部规划道路（近高速收费站） | 729 | 66.4 |
| 2 | 城区东部规划道路（近高楼村） | 692 | 104.5 |
| 3 | 城区东部规划道路（近佛子村） | 1608 | 51.9 |
| 4 | 双龙北路 | 430 | 8.64 |
| 5 | 双龙南路 | 676 | 70.4 |
| 6 | 城区东南部规划道路（近阳和村） | 717 | 43.6 |
| 7 | 上吉南路 | 541 | 32.8 |
| 8 | 福安路 | 1184 | 39.8 |
| 9 | 福园路—城中路 | 357 | 49.5 |
| 10 | 吉田桥路 | 176 | 39.3 |
| 11 | 广德大道西 | 846 | 43.4 |
| 12 | 城区北部规划道路（近森林公园） | 1413 | 36.9 |
| 13 | 城区西部规划道路（近莲花村） | 940 | 86.3 |
| 14 | 城区西部规划道路（近完全中学） | 1052 | 37.3 |
| 15 | 城区西部规划道路（近布田村） | 442 | 31.8 |

### 水资源利用系统

（1）水资源利用目标

雨水资源化利用目标：实现雨水资源化利用率至2025年达到1.5%，至2035年不小于2%。

（2）雨水资源化利用方式

1.渗透利用

生态用地内通过自然渗透，实现了水源的涵养，补充地下水水源；建设用地内道路、屋面及广场的雨水线通过雨水调蓄塘等的净化作用后，在渗透补充地下水源。

生态河道的渗透作用

河道采用“软化型”的生态驳岸，采用“主河床-周期性淹没区-植被过渡区-岸线”结构布置，降低径流面源对河道水质的破坏，同时使得雨水渗透利用成为景观的重要组成部分。

生态路面的渗透利用

不透水路面使得降雨时雨水对地下水的补充完全被阻断，会使下降的地下水位难以回升；相反，雨水从路面流失到排水管道排泄，使城市变为地表干燥的缺水地区，加重城市扬尘污染，且会融入大量城市污染物，排入河道后对河道造成污染；暴雨时，雨水排泄不畅，造成洪涝灾害。

生态屋面与广场的渗透利用

在居住区和大型公共建筑、商业区等区域利用屋面雨水，建设屋顶的雨水集蓄和渗透系统。

通过生态广场、停车场的建设，增加截流的雨水量。

以绿色屋顶（广场）-雨水花园-雨水调蓄塘-河道水系组织形式，将雨水先净化后渗透，保障补充地下水水源的水质，减小土壤去除污染物的负荷。

2.集蓄利用

结合河流、湖泊、沟渠、坑塘等建立综合性、系统化的蓄水工程措施，将雨水蓄积后再加以利用。

在公园绿地等场所，通过增加小型雨水调蓄塘等景观小品的同时，积蓄雨水，同时用于公园内水体的补水换水，以及就近绿化和道路浇洒。

在居住区、学校、体育场馆内可以通过人工湖、景观水体等设施增加调蓄水面，调节小气候的同时美化环境，蓄集水体可以用于场所内部的景观水体补水、绿化、道路浇洒、冲厕等，从而最大限度的节约城市水资源。

（3）再生水利用规划

目前连山县水处理厂出水水质均达到《城镇污水处理厂排放标准》(GB18918-2002)Ⅱ类标准。结合《连山壮族瑶族自治县县城总体规划修改（2013-2025）》，规划管径为DN400、DN600的再生水回用干管连通现状连山县污水处理厂，再生水主要用于景观补充用水、工业用水、道路清扫、农田灌溉等。

（4）水源地保护

1.地表水水源地

连山县现状主要饮用水源取自于西牛塘水库、大冲、良溪龙骨冲及上吉水源，在建水源为德建水库，备用水源为旭水一级电站水库。为有效保护水源地防止水源受到污染破坏，根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）划定水源保护区范围，对西牛塘水库和、大冲、良溪龙骨冲及上吉水源地、德建水库和旭水一级电站水库实行严格保护。

连山县城饮用水源保护区表

| 保护区名称和级别 | 水域保护范围与水质保护目标 | 陆城保护范围 |
| --- | --- | --- |
| 饮用水源 一级保护区 | 以鸡爪冲连山林场吸水点为中心，上溯4000米（但不超过河流上游起点）至下溯500米的河段，水质保护目标为II类。 | 相应保护区水域两岸河道外坡脚向陆地纵深1000米（不超过分水岭）的集雨区陆域面积 |
|  | 以龙骨冲吸水点坝头为中心，上溯3000米（但不超过河流上游起点）至下溯1000米的河段，水质保护目标为II类。 | 相应保护区水域两岸河道外坡脚向陆地纵深1000米（不超过分水岭）的集雨区陆域面积 |
|  | 以西牛塘水库吸水点为中心，上溯 2000米（但不超过河流上游起点）至下溯1000米的水域，水质保护目标为II类。 | 相应保护区水域两岸河道外坡脚向陆地纵深 1000 米（不超过分水岭）的集雨区陆域面积 |
|  | 以旭水一级水库坝头吸水点为中心，上溯 1000米至下溯200米的水域，水质保护目标为II类。 | 相应保护区水域两岸河道外坡脚向陆地纵深1000米（不超过分水岭）的集雨区陆域面积 |
| 饮用水源二级保护区 | 旭水一级水库坝头吸水点上游1000米起上溯5000米，下游侧外边界距一级保护区下游边界300米河段的水域，水质保护目标为II类。 | 相应保护区水域两岸河道外坡脚向陆地纵深1000米（不超过分水岭）的集雨区陆域面积 |

2.地下水保护措施

地下水保护防治工作的重点是控制污染源，有效地切断污染物进入地下水的途径。减少农耕区地下水硝酸盐污染，合理适当地施用氮肥，使所施氮肥既能满足作物生长需要又不过量。在地下水水位低、下渗条件良好的片区，应加大雨水促渗，增加新建片区透水性下垫面的比例，新建道路绿地优先采用下凹式绿地，新建停车场、广场优先采用透水铺装地面。。

# 海绵城市分区规划

### 海绵城市一级分区

根据海绵城市建设的基本原则，生态优先，因地制宜，结合连山县自然地理环境，本次规划根据水文情况，将连山县海绵城市建设分解成7个一级分区：沙田河区、森林公园东区、沿江西路区、连山文化中心区、双龙湖区、吉田河南区、吉田河东区。

### 海绵城市二级分区

在一级分区的基础上，根据海绵城市建设的实施条件，将分区划分为已建区和新建（改造）区，再结合雨水子分区、水系和路网，将7个一级分区细分为16个二级分区。根据地形地貌特征和城市建设情况分为四类。

二级分区分类

| 分类 | 建设条件 | 建设目标 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 已建 | 径流污染物削减 |
| 二 | 新建（改造） | 恢复本底水文状态 |

（1）目标年径流总量

根据海绵城市建设要求，同时结合连山县发展现状，考虑到不同片区的建设密度、规划不同用地性质占比情况及低影响开发的难易程度，对新建城区控制指标适当提高，对已建城区，由于改造难度相对较大，控制指标适当减小，进行总体平衡，同时通过分类用地年径流总量控制率目标进行校核，最终确定分区年径流总量控制率目标。中心城区各分区年径流总量控制表如下。

海绵城市建设分区各片区年径流总量控制一览表

| 序号 | 海绵城市建设分区名称 | 建设用地面积（公顷） | 年径流总量控制率目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙田河区 | 58.08 | 90% | 已建城区、新建城区 |
| 2 | 森林公园东区 | 32.76 | 70% | 新建城区 |
| 3 | 沿江西路区 | 86.37 | 75% | 已建城区 |
| 4 | 连山文化中心区 | 33.23 | 80% | 已建城区、新建城区 |
| 5 | 双龙湖区 | 90.77 | 75% | 已建城区 |
| 6 | 吉田河南区 | 116.64 | 70% | 已建城区 |
| 7 | 吉田河东区 | 179.36 | 85% | 新建城区 |

### 低影响开发设施指引

一、低影响开发设施的选择

根据各类低影响开发设施功能和指标特性，结合建设实践过程中对各设施优缺点的认识，总结适用于连山县各类城市建设用地的低影响开发设施。连山海绵城市建设实践中应根据不同类型用地的功能、用地构成、土地利用布局、水文地质等特点选用不同特性的低影响开发设施，可参照下表选用：

各类低影响开发设施技术特征一般表

| 单项设施 | 功能 |  |  |  |  | 控制目标 |  |  | 处置方式 |  | 经济性 |  | 污染物去除率（ss，%） | 景观效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 积蓄利用雨水 | 补充地下水 | 小贱峰值流量 | 净化雨水 | 传输 | 径流总量 | 径流峰值 | 径流污染 | 分散 | 相对集中 | 建造费用 | 维护费用 |  |  |
| 透水砖铺装 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | √ | — | 低 | 低 | 80-90 | — |
| 透水水泥混凝土 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | √ | — | 高 | 中 | 80-90 | — |
| 透水沥青混凝土 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | √ | — | 高 | 中 | 80-90 | — |
| 绿色屋顶 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | √ | — | 高 | 中 | 70-80 | 好 |
| 下沉式绿地 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | √ | — | 低 | 低 | — | 一般 |
| 简易型生物滞留设施 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | √ | — | 低 | 低 | — | 好 |
| 复杂型生物滞留设施 | ○ | ● | ◎ | ● | ○ | ● | ◎ | ● | √ | — | 中 | 低 | 70-95 | 好 |
| 渗透塘 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | — | √ | 中 | 中 | 70-80 | 一般 |
| 渗井 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | √ | √ | 低 | 低 | — | — |
| 湿塘 | ● | ○ | ● | ◎ | ○ | ● | ● | ◎ | — | √ | 高 | 中 | 50-80 | 好 |
| 雨水湿地 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | √ | √ | 高 | 中 | 50-80 | 好 |
| 蓄水池 | ● | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | — | √ | 高 | 中 | 80-90 | — |
| 雨水罐 | ● | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | √ | — | 低 | 低 | 80-90 | — |
| 调节塘 | ○ | ○ | ● | ◎ | ○ | ○ | ● | ◎ | — | √ | 高 | 中 | — | 一般 |
| 调节池 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | — | √ | 高 | 中 | — | — |
| 转输型植草沟 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ● | ◎ | ○ | ◎ | √ | — | 低 | 低 | 35-90 | 一般 |
| 干式植草沟 | ○ | ● | ○ | ◎ | ● | ● | ○ | ◎ | √ | — | 低 | 低 | 35-90 | 好 |
| 湿式植草沟 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | √ | — | 中 | 低 | — | 好 |
| 渗管/渠 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ● | ◎ | ○ | ◎ | √ | — | 中 | 中 | 35-70 | — |
| 植被缓冲带 | ○ | ○ | ○ | ● | — | ○ | ○ | ● | √ | — | 低 | 低 | 50-75 | 一般 |
| 初期雨水弃留设施 | ◎ | ○ | ○ | ● | — | ○ | ○ | ● | √ | — | 低 | 中 | 40-60 | — |
| 人工土壤渗虑 | ● | ○ | ○ | ● | — | ○ | ○ | ◎ | — | √ | 高 | 中 | 75-95 | 好 |

注：1.●——强 ◎——较强 ○——弱或很小；

2.SS去除率数据来自美国流域保护中心（Center For Watershed Protection，CWP）的研究数据。

二、低影响开发指标控制

根据分区分类用地控制指标校核，结合地形地貌特征，提出四类分区低影响开发设施控制指标，包括下沉式绿地率、生物滞留设施率、透水铺装率指标。

一类分区（已建）低影响开发设施指标

| 用地分类 | 下沉式绿地率 | 绿色屋顶率 | 透水铺装率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 | >30% | >10% | >10% |
| 公共管理与公共服务用地 | >35% | >10% | >15% |
| 商业服务业设施用地 工业用地 仓储物流用地 | >20% | >10% | >10% |
| 道路与交通设施用地 | >10% | >0% | >15% |
| 绿地 | >30% | >0% | >10% |

二类分区（新建或改造）低影响开发设施指标

| 用地分类 | 下沉式绿地率 | 绿色屋顶率 | 透水铺装率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 | >40% | >20% | >15% |
| 公共管理与公共服务用地 | >50% | >20% | >20% |
| 商业服务业设施用地 工业用地 仓储物流用地 | >30% | >20% | >25% |
| 道路与交通设施用地 | >15% | >0% | >20% |
| 绿地 | >40% | >10% | >20% |

### 海绵城市建设工程技术

（1）老旧小区及棚户区改造

1.设计要点

优先考虑雨落管断接方式，将建筑屋面、硬化地面雨水引入周边绿地中分散式雨水控制利用设施（如雨水花园、植草沟、雨水桶等）下渗、净化、收集回用。

建筑周边有足够绿地空间的小区，优先利用绿地空间改造建设分散的下沉式绿地、雨水花园或集中的景观水体等多功能调蓄设施，对雨水进行调蓄利用。

对于建筑周边没有绿化空间的小区，可选择分散设置雨水桶/罐，或地下贮水池/蓄水模块，对屋面雨水进行收集回用。

住区无大容量汽车通过的路面、住区停车场、步行及自行车道应改造为渗透性铺装。

（2）新建小区及公共建筑

1.屋面

平屋面或坡度较缓（小于15°）的屋顶宜采用屋顶绿化的方式蓄存雨水；

大面积屋面雨水径流，如不收集利用，应引入建筑周围绿地入渗。

2.绿地

绿地应建设下沉式绿地，充分利用现有绿地入渗雨水；绿地植物宜选用乡土耐旱耐涝植物，以乔灌木结合为主；在绿地适宜位置可增建浅沟、洼地、渗透池（塘）等雨水滞留、渗透设施；地下室顶板上绿地宜有0.8米厚覆土。

3.道路广场

小区及公共服务设施内非机动车道路、人行道、游步道、广场、露天停车场、  庭院必须采用透水铺装地面。非机动车道路可选用透水沥青路面、透水性混凝土、透水砖等；人行道、游步道可选用透水砖、碎石路面、汀步等；露天停车场可选用草格、透水砖等；广场、庭院可选用透水砖等。

小区及公共服务设施内非机动车道路超渗的雨水应集中引入周边的下沉式绿地中入渗，人行道、广场、露天停车场、庭院应尽量坡向绿地，或建适当的引水设施，以便雨水能够自流入绿地下渗。

雨水口宜设于绿化带内，雨水口高程宜高于绿地而低于周围硬化地面，超渗雨水排入市政管网。

4.水景

小区及公共服务设施内景观水体应兼有雨水调蓄功能，并设溢水口，超过设计标准的雨水排入市政管网中；景观水体宜与湿地有机结合，成为雨水处理功能的设施。

5.排水系统

优化排水设计，进行径流系数本底分析与利用核算；雨水口宜采用环保型，雨水口内宜设截污挂篮；合理设计超渗系统，并按现行规范标准设计室外排水管网。

（3）城市道路

1.机动车道

适宜路段可试验采用透水沥青路面或透水型混凝土路面。

2.非机动车道

宜采用透水路面，可采用透水沥青路面或透水砖路面。

3.人行道

一般采用透水砖。

4.道路附属绿地

道路规划设计时宜充分利用红线内和相邻周边绿地，道路绿化带宜低于路面，建成下沉式绿地、植生滞留槽、生态树池、植草沟  等形式。道路雨水通过绿地综合处置后方可溢流至雨水管道。

有坡度的路段，绿化带应采用梯田式。

城市道路绿化带内低影响开发设施应采取必要的防渗措施，防止径流雨水下渗对道路路面及路基的强度和稳定性造成破坏。

低影响开发设施内植物宜根据水分条件、径流雨水水质等进行选择，宜选择耐淹、耐污、耐盐等能力较强的乡土植物。

道路径流雨水进入道路红线内外绿地内的低影响开发设施前，应利用沉淀池、前置塘等对进入绿地内的径流雨水进行预处理，防止径流雨水对绿地环境造成破坏。

5.路缘石

采用孔口的路沿石、格栅路沿石或其他形式，确保雨水顺畅排入绿化带中。

6.排水系统

雨水口宜设于绿化带内，雨水口高程宜高于绿地而低于路面；

雨水口宜采用环保型，雨水口内宜设截污挂篮；

道路排水管可采用渗透管或渗透管—排放一体设施；

市政道路沿线可因地制宜建设雨水调蓄设施。天然河道、湖塘等自然水体应成为雨水调蓄设施的首选。

条件许可时，道路沿线可建设雨水生态塘或人工湿地，道路雨水可引入其中处理、储存。雨水生态塘或人工湿地应兼有雨水处理、调蓄、储存的功能。

7.停车场

露天停车场应采用透水铺装地面。

露天停车场周围应采用下沉式绿地，如雨水花园、植草沟等，露天停车场超渗雨水应引入周围绿地进行入渗和排放。

应注重设置雨水花园、植草沟等设施控制雨水径流污染物。

（4）公园绿地广场

1.绿地

绿地应尽量低于周围硬化地面，并应建导流设施，以确保流入绿地的雨水能够迅速入渗；

雨水口宜设于绿化带内，雨水口高程宜高于绿地而低于周围硬化地面；

绿地植物宜选用乡土耐旱耐涝植物，以乔灌木结合为主；

在绿地适宜位置可建设浅沟、洼地等雨水滞留、渗透设施。

2.绿地内部道路广场

内部非机动车道路、人行道、林荫小道、广场、露天停车场、庭院必须采用透水铺装地面。

3.水景

景观水体应作为雨水调蓄设施，并与景观设计相结合。调蓄池应设溢水口，超过设计标准的雨水排入市政管网中；

景观水体可与其他蓄水设施、湿地建设有机结合，雨水经适当处理可用于公园杂用水。

4.广场

广场应采用透水铺装地面。承重要求较高的广场可采用透水铺装与硬质铺装相间布置的形式；

广场周围应采用下沉式绿地，如雨水花园、植草沟等，广场超渗雨水应引入周围绿地进行入渗和排放。

广场雨水可收集回用，经适当处理可用于道路、广场浇洒和绿地灌溉。

（5）城市水系

1.断面

断面宜采用生态驳岸断面，生态化岸线比例≥95%，并根据调蓄水位变化选择适宜的水生及湿生植物。充分与周边城市景观结合；宜采用复式断面。

2.雨水湿地

宜建设多种功能的湿地，如具有去除污染物、滞留洪水等功能。

湿地尽量利用河道蓝线内用地，确保不对行洪产生障碍。

3.滞留设施

尽量采用易维护、管理的雨水滞留（流）设施，以便于后期管理。

雨水滞留（流）设施应与雍水设施、景观设计相结合。

4.水景

不得对行洪造成妨碍，尽可能利用自然方式，如湿地等，以改善水质，延长换水周期，减少旱季补水需求。

5.雨水管排水口末端处理

雨水管排水口末端周围应考虑利用自然生态活性填料工艺或其他过滤设施进行普通的物理截污；

有条件进行生态处理（雨水塘、雨水湿地、生物浮岛等形式）。经上述设施滞留净化后再排入受纳水体。

### 海绵城市分类用地指标控制

中心城区各分区范围内控规编制（修编）及海绵城市规划编制应当按照下表各用地类型的控制指引，对各自海绵城市建设控制总目标（年径流总量控制率）进行分解，确定各地块（项目）海绵城市建设控制指标，重点控制下沉式绿地率、透水铺装率、生物滞留设施率等指标。

尚未编制控规及海绵城市规划、已有控规（未开展控规修编）中未确定海绵建设控制指标的地块（项目），需要开展海绵城市具体工程项目建设的，应参考下表各类地块的强制性指标和引导性指标执行，并根据实际情况，通过详细规划中模型的搭建进行调整。

不同类型用地海绵城市建设指标控制

| 用地性质（类别代码） |  | 用地类型 | 强制性 | 引导性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 |  | 年径流总量控制率 （下限） | 下沉式绿地率 （下限） | 透水铺装率 （下限） | 绿色屋顶率 （下限） |
| R | R2 | 二类居住用地 | 65% | 一类30%、二类40% | 一类10%、二类15% | 一类10%、二类20% |
| A | A1,A2,A3,A4,A6 | 公共管理与公共服务用地 | 90% | 一类35%、二类50% | 一类15%、二类20% | 一类10%、二类20% |
| B | B1,B2 | 商业服务业设施用地 | 50% | 一类20%、二类30% | 一类10%、二类25% | 一类10%、二类20% |
| M | M1,M2 | 一类工业用地，二类工业用地 | 55% | 一类20%、二类30% | 一类10%、二类25% | 一类10%、二类20% |
| W | W1,W2 | 一类物流仓储用地，二类物流仓储用地 | 45% | 一类20%、二类30% | 一类10%、二类25% | 一类10%、二类20% |
| S | S1,S3,S4 | 道路与交通设施用地 | 60% | 一类10%、二类15% | 一类15%、二类20% | 一类0%、二类0% |
| G | G1,G2,G3 | 公园绿地、防护绿地、广场用地 | 95% | 一类30%、二类40% | 一类10%、二类20% | 一类0%、二类10% |

### 海绵城市分区建设指引

（1）沙田河分区建设指引

1.控制指标

沙田河分区共分为2个分区，均属二类（新建或改造）。沙田河分区年径流总量控制率为90%，通过分类用地最低控制指标核算，要实现90%的年径流总量控制率目标，需要12741.24m³调蓄容积，通过分类用地最低控制指标核算，可以实现90%的年径流总量控制率目标。

沙田河分区年径流总量控制率指标表

| 用地类型 | 面积(ha) | 建议最低控制目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计降雨量(mm) | 年径流总量控制率(%) | 控制容积(m²) |
| 居住用地 | 20.06 | 32.83 | 77.2 | 3872 |
| 公共管理与公共服务用地 | 15.06 | 70.53 | 97.8 | 5040 |
| 商业服务业用地 | 3.75 | 14.61 | 55.3 | 345 |
| 道路交通设施用地 | 8.61 | 16.27 | 60.15 | 585 |
| 绿地广场用地 | 10.50 | 129.5 | 98.0 | 3780 |
| 备注 | 该区域主要为新建区，目标略高，定为90% |  |  |  |
| 汇总 | 58.08 | 52.73 | 90.86 | 15616 |

注：调蓄容积优先通过低影响设施进行控制，如需设置集中调蓄，单位面积调蓄容积为 21.85m³/ha

2.低影响开发设施建设

沙田河区地形相对平坦，在海绵城市建设过程中临近沙田河岸地区宜结合沙田河沿岸景观带在雨水排水口处设置人工湿地、雨水调蓄塘等低影响开发设施，消纳雨水径流。规划建设用地以居住、商业和教育科研用地为主，可结合用地内部绿地设置下沉式绿地、生物滞留设施，有条件的可设置雨水花园等，步行道和广场均宜采用透水铺装，屋顶绿化结合具体情况选择性设置。

（2）森林公园东分区建设指引

1.控制指标

森林公园东共分为2个分区，属二类（新建或改造）。森林公园东分区年径流总量控制率为70%，通过分类用地最低控制指标核算，要实现70%的年径流总量控制率目标，需要4728.87m³调蓄容积，通过分类用地最低控制指标核算，可以实现70%的年径流总量控制率目标。

森林公园东分区年径流总量控制率指标表

| 用地类型 | 面积(ha) | 建议最低控制目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计降雨量(mm) | 年径流总量控制率(%) | 控制容积(m²) |
| 居住用地 | 5.48 | 33.0 | 77.37 | 1398.5 |
| 公共管理与公共服务用地 | 4.37 | 88.3 | 98.3 | 863.1 |
| 工业用地 | 18.60 | 15.28 | 56.1 | 1523.5 |
| 道路交通设施用地 | 3.54 | 12.11 | 59.6 | 923.8 |
| 绿地广场用地 | 0.77 | 174.95 | 98.0 | 112 |
| 备注 | 该区域主要为新区，目标定为70% |  |  |  |
| 汇总 | 32.76 | 25.41 | 70.9 | 4905 |

注：调蓄容积优先通过低影响设施进行控制，如需设置集中调蓄，单位面积调蓄容积为 14.43m³/ha

2.低影响开发设施建设

森林公园东区规划建设用地以居住用地、公共管理与公共服务用地和工业用地为主。居住用地可结合小区道路、游步道、露天停车场和广场等采用透水铺装增加雨水下渗量，结合住区公园和宅旁绿地设置下沉式绿地、雨水花园、生物滞留设施等。工业用地可采用绿色屋顶、透水铺装、下沉式绿地、植草沟、生物滞留设施、雨水收集回用设施等。公共管理与公共服务用地可结合具体情况采用绿色屋顶、透水铺装、下沉绿地、生物滞留设施等。

（3）沿江西路分区建设指引

1.控制指标

沿江西路共分为3个分区，包括2个一类分区（已建），1个二类（新建或改造）。森林沿江西路分区年径流总量控制率为75%，通过分类用地最低控制指标核算，要实现75%的年径流总量控制率目标，需要13306.6m³调蓄容积，通过分类用地最低控制指标核算，可以实现75%的年径流总量控制率目标。

沿江西路分区年径流总量控制率指标表

| 用地类型 | 面积(ha) | 建议最低控制目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计降雨量(mm) | 年径流总量控制率(%) | 控制容积(m²) |
| 居住用地 | 37.84 | 24.6 | 70.0 | 5610 |
| 公共管理与公共服务用地 | 13.11 | 65.47 | 96.37 | 4005 |
| 商业服务业设施用地 | 12.08 | 10.49 | 50.0 | 840 |
| 道路交通设施用地 | 14.47 | 8.74 | 60.3 | 765 |
| 绿地广场用地 | 8.87 | 39.54 | 81.2 | 2220 |
| 备注 | 该区域主要为已建区，目标定为75% |  |  |  |
| 汇总 | 86.36 | 29.8 | 75.2 | 13440 |

注：调蓄容积优先通过低影响设施进行控制，如需设置集中调蓄，单位面积调蓄容积为 15.56m³/ha

2.低影响开发设施建设

沿江西路区规划建设用地既有城区现状建成区又有未来规划建设用地区域，该区域多数为现状建成区，在改造空间有限的情况下，应结合现状道路改造、棚户区改造项目合理布置低影响设施，可以优先选择透水铺装等方便实施的低影响开发设施，在空间允许的情况下可以采用下沉式绿地、植草沟、生物滞留设施等。而对于规划建设新区来说，具有低影响开发设施实施的空间，可以选用下沉式绿地、雨水花园、生物滞留设施等空间需求较大的低影响开发设施，新区建设可以根据实际情况选择各种不同类型的低影响开发设施。靠吉田河南侧绿地内宜结合雨水排水口设置人工湿地、调蓄塘等收集和过滤雨水

（4）连山文化中心分区建设指引

1.控制指标

连山文化中心共分为1个分区，属二类（新建或改造）。连山文化中心分区年径流总量控制率为80%，通过分类用地最低控制指标核算，要实现80%的年径流总量控制率目标，需要6603.47m³调蓄容积，通过分类用地最低控制指标核算，可以实现80%的年径流总量控制率目标。

连山文化中心分区年径流总量控制率指标表

| 用地类型 | 面积(ha) | 建议最低控制目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计降雨量(mm) | 年径流总量控制率(%) | 控制容积(m²) |
| 公共管理与公共服务用地 | 8.87 | 83.06 | 97.6 | 3330 |
| 商业服务业设施用地 | 11.27 | 14.34 | 55.0 | 1020 |
| 仓储物流用地 | 2.84 | 25.71 | 70.0 | 1200 |
| 道路交通设施用地 | 8.87 | 10.98 | 61.4 | 600 |
| 绿地广场用地 | 1.38 | 161.64 | 98.9 | 1200 |
| 备注 | 该区域主要为新建区，目标定为80% |  |  |  |
| 汇总 | 33.23 | 37.04 | 80.6 | 6795 |

注：调蓄容积优先通过低影响设施进行控制，如需设置集中调蓄，单位面积调蓄容积为 19.87m³/ha.

2.低影响开发设施建设

连山文化中心区四周被高山环绕，属于山间盘地，因此排水量比一般地区大。规划建设用地以商业用地、公共管理与公共服务用地为主，可结合用地内部绿地设置下沉式绿地、生物滞留，有条件的可设置雨水花园等，步行道和广场均宜采用透水铺装，屋顶绿化结合具体情况选择性设置。

（5）双龙湖分区建设指引

1.控制指标

双龙湖分区共分为2个分区，均属一类（已建）。双龙湖分区年径流总量控制率为75%，通过分类用地最低控制指标核算，要实现75%的年径流总量控制率目标，需要11539.4m³调蓄容积，通过分类用地最低控制指标核算，可以实现75%的年径流总量控制率目标。

双龙湖分区年径流总量控制率指标表

| 用地类型 | 面积(ha) | 建议最低控制目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计降雨量(mm) | 年径流总量控制率(%) | 控制容积(m²) |
| 居住用地 | 44.02 | 22.16 | 65 | 5940 |
| 公共管理与公共服务用地 | 17.72 | 55.48 | 92.6 | 4650 |
| 商业服务业用地 | 8.26 | 8.9 | 50.1 | 345 |
| 道路交通设施用地 | 4.32 | 14.65 | 59.8 | 1485 |
| 绿地广场用地 | 16.45 | 106.29 | 97.8 | 1560 |
| 备注 | 该区域主要为老城区，目标定为75% |  |  |  |
| 汇总 | 90.77 | 31.23 | 75.01 | 12014 |

注：调蓄容积优先通过低影响设施进行控制，如需设置集中调蓄，单位面积调蓄容积为 17.64m³/ha

2.低影响开发设施建设

双龙湖区临近吉田河，宜结合吉田河沿岸景观带在雨水排水口处设置人工湿地、雨水调蓄塘等低影响开发设施，消纳雨水径流。宜推广应用道路透水铺装，调整道路排水方式，在满足道路交通安全等基本功能的基础上，充分利用城市道路自身及周边绿地空间落实低影响开发设施，结合道路横断面和排水方向，通过低影响设施渗透、储存雨水，减少地表径流。同时新建道路、公园等项目都应以海绵城市的标准进行建设，增加双龙湖分区的径流控制率

（6）吉田河南区分区建设指引

1.控制指标

吉田河南共分为3个分区，包括2个一类分区（已建），1个二类（新建或改造）。森林吉田河南分区年径流总量控制率为70%，通过分类用地最低控制指标核算，要实现70%的年径流总量控制率目标，需要17393.8m³调蓄容积，通过分类用地最低控制指标核算，可以实现70%的年径流总量控制率目标。

吉田河南分区年径流总量控制率指标表

| 用地类型 | 面积(ha) | 建议最低控制目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计降雨量(mm) | 年径流总量控制率(%) | 控制容积(m²) |
| 居住用地 | 40.16 | 26.11 | 70.3 | 6270 |
| 公共管理与公共服务用地 | 17.38 | 57.42 | 93.9 | 4710 |
| 商业服务业设施用地 | 21.11 | 9.11 | 50.3 | 1290 |
| 道路交通设施用地 | 31.21 | 13.76 | 60.4 | 2640 |
| 绿地广场用地 | 6.78 | 147.76 | 100 | 2805 |
| 备注 | 该区域主要为已建区，目标定为70% |  |  |  |
| 汇总 | 116.64 | 26.28 | 70.5 | 17715 |

注：调蓄容积优先通过低影响设施进行控制，如需设置集中调蓄，单位面积调蓄容积为 14.91m³/ha

2.低影响开发设施建设

吉田河南区规划建设用地既有城区现状建成区又有未来规划建设用地区域，该区域多数为现状建成区，在改造空间有限的情况下，应结合现状道路改造、棚户区改造项目合理布置低影响设施，可以优先选择透水铺装等方便实施的低影响开发设施，在空间允许的情况下可以采用下沉式绿地、植草沟、生物滞留设施等。而对于规划建设新区来说，具有低影响开发设施实施的空间，可以选用下沉式绿地、雨水花园、生物滞留设施等空间需求较大的低影响开发设施，新区建设可以根据实际情况选择各种不同类型的低影响开发设施。靠吉田河南侧绿地内宜结合雨水排水口设置人工湿地、调蓄塘等收集和过滤雨水

（7）吉田河东区分区建设指引

1.控制指标

吉田河东分区共分为3个分区，均属二类（新建或改造）。吉田河东分区年径流总量控制率为85%，通过分类用地最低控制指标核算，要实现85%的年径流总量控制率目标，需要40444.2m³调蓄容积，通过分类用地最低控制指标核算，可以实现85%的年径流总量控制率目标。

吉田河东分区年径流总量控制率指标表

| 用地类型 | 面积(ha) | 建议最低控制目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计降雨量(mm) | 年径流总量控制率(%) | 控制容积(m²) |
| 居住用地 | 48.21 | 30.64 | 75.3 | 9264 |
| 公共管理与公共服务用地 | 1.75 | 89 | 97.2 | 704 |
| 商业服务业用地 | 4.15 | 15.3 | 56.1 | 400 |
| 工业用地 | 41.81 | 15.25 | 56.03 | 4016 |
| 仓储物流用地 | 3.80 | 5.47 | 45.4 | 368 |
| 道路交通设施用地 | 30.57 | 16.27 | 61.15 | 585 |
| 绿地广场用地 | 49.07 | 129.5 | 98.0 | 3780 |
| 备注 | 该区域主要为新建区，目标略高，定为85% |  |  |  |
| 汇总 | 179.36 | 44.03 | 85.2 | 40749 |

注：调蓄容积优先通过低影响设施进行控制，如需设置集中调蓄，单位面积调蓄容积为 22.55m³/ha

2.低影响开发设施建设

吉田河东区规划建设用地以工业用地和居住用地为主，工业区比较大的平屋面（坡度较缓小于15°）的屋顶宜采用屋顶绿化的方式蓄存雨水，工业区内非机动车道路、人行道、小车露天停车场宜采用透水铺装地面，人行道可选用透水砖、碎石路面等；小车露天停车场可选用草格、透水砖等。居住及其他类型用地选择性使用绿色屋顶，广场和步行道采用透水铺装，绿地选择性使用下沉式绿地、生物滞留设施、雨水花园等低影响开发设施。沿吉田河岸线处应结合雨水口设置人工湿地和调蓄塘。

# 近期建设规划

### 近期建设目标

近期建设时限为2020-2025 年，重点完成近期建设示范区域的海绵城市建设任务，同时在城市其他区域通过重点建设项目落实海绵城市建设理念。为了方便区分项目地块，本次规划将吉田河东示范区内的建设用地分为A、B、C三区，分别对应吉田河二类分区14区、15区和16区的建设用地范围。

### 近期建设范围

规划选择吉田河东区为海绵城市示范区。规划至2025年，该区面积约为1.79平方千米，占规划建成区面积的31.7%，满足2025年达到20%的城市建成区区域要求。

### 近期重点建设项目

连山海绵城市近期重点建设由重点项目结合重点片区组成，包括四大类、共17个项目，其中公园湿地类项目3个、生态修复类项目1个、城市基础设施类项目5个、城市地块建设类项目12个。

近期重点建设项目表

| 项目类型 |  | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 公园湿地类项目 |  | 3 |
| 生态修复类项目 |  | 2 |
| 城市基础设施类项目 | 供水保障类项目 | 1 |
|  | 排水设施类项目 | 2 |
|  | 城市道路海绵城市配套项目 | 2 |
| 城市地块建设类项目 | 居住设施海绵城市配套项目 | 2 |
|  | 公建设施海绵城市配套项目 | 4 |
|  | 商业开发海绵城市配套项目 | 3 |
|  | 工企业海绵城市配套项目 | 3 |
| 合计 |  | 21 |

（1）公园湿地类项目

通过推广海绵型公园和绿地，采用建设雨水花园、下凹式绿地、人工湿地等措施，可以增强公园和绿地系统的城市海绵体功能，消纳自身雨水，并为蓄滞周边区域雨水提供空间。

公园项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 (ha) | 实施主体 | 资金来源 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石头塘公园 | 3.32 | 县住房和城乡建设局 | 政府投资 | 新建 |
| 2 | 吉田河东A区公园绿地 | 5.35 | 县住房和城乡建设局 | 政府投资 | 新建 |
| 3 | 吉田河东B区公园绿地 | 6.24 | 县住房和城乡建设局 | 政府投资 | 新建 |

（2）生态修复类项目

在海绵城市建设中，应加强对城市坑塘、河湖、湿地等水体自然形态的保护和恢复，禁止填湖造地、截弯取直、河道硬化等破坏水生态环境的建设行为。恢复和保持河湖水系的自然连通，构建城市良性水循环系统，逐步改善水环境质量。加强河道系统整治，因势利导改造渠化河道，重塑健康自然的弯曲河岸线，恢复自然深潭浅滩和泛洪漫滩，实施生态修复，营造多样性生物生存环境。

水系生态修复项目表

| 序号 | 项目名称 | 整治面积 (ha) | 实施主体 | 资金来源 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉田河东部河道 | 6.06 | 县水利局 | 政府投资 | 新建 |

（3）城市基础设施类项目

全面推进海绵城市建设的过程中，连山县应大力推进城市排水防涝设施的达标建设，加快改造和消除城市易涝点；实施雨污分流，控制初期雨水污染，排入自然水体的雨水须经过岸线净化；加快建设和改造沿岸截流干管，控制渗漏和合流制污水溢流污染。结合雨水利用、排水防涝等要求，科学布局建设雨水调蓄设施。

基础设施类型项目表

| 供水保障类项目表 |  |
| --- | --- |
| 项目类型 | 项目清单 |
| 供水项目1个 | 吉田河东区供水管道铺设 |
| 排水设施类型项目清单 |  |
| 项目类型 | 项目清单 |
| 排水项目2个 | 吉田河东区排水管道铺设 吉田河东区雨水管道铺设 |

海绵型道路建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 实施主体 | 资金来源 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉田河东区主干道 | 总长3.87km， 面积约8.52ha | 县交通运输局 | 政府投资 | 新建 |
| 2 | 吉田河东区次干道 | 总长10.37km， 面积约22.05ha | 县交通运输局 | 政府投资 | 新建 |

（4）城市地块建设类项目

居住、公建、商业、工企业项目的海绵城市开发以土壤、植物和水为主要搭建要素，配合雨水收集、运输、储存和处理设备，将雨洪灾害转变成为可利用的水，达到景观灌溉、建筑灰水乃至饮用水标准。

居住设施项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 实施主体 | 资金来源 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉田河东A区居住设施 | 24.88 | 县人民政府 | 企业投资 | 新建 |
| 2 | 吉田河东C区居住设施 | 23.53 | 县人民政府 | 企业投资 | 新建 |

公建设施项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 实施主体 | 资金来源 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉田河东C区社会停车场设施 | 0.29 | 县住房和城乡建设局 | 政府投资 | 新建 |
| 2 | 吉田河东C区交通场站设施 | 0.28 | 县住房和城乡建设局 | 政府投资 | 新建 |
| 3 | 吉田河东C区行政办公设施 | 1.75 | 县住房和城乡建设局 | 政府投资 | 新建 |
| 4 | 吉田河东C区广场设施 | 1.21 | 县住房和城乡建设局 | 政府投资 | 新建 |

商业设施项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 实施主体 | 资金来源 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉田河东A区商业设施 | 1.23 | 县人民政府 | 企业投资 | 新建 |
| 2 | 吉田河东B区商业设施 | 1.03 | 县人民政府 | 企业投资 | 新建 |
| 3 | 吉田河东C区商业设施 | 1.09 | 县人民政府 | 企业投资 | 新建 |

工企业设施项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 实施主体 | 资金来源 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉田河东A区工业设施 | 14.69 | 县人民政府 | 企业投资 | 新建 |
| 2 | 吉田河东B区工业设施 | 27.13 | 县人民政府 | 企业投资 | 新建 |
| 3 | 吉田河东B区物流仓储设施 | 3.80 | 县人民政府 | 企业投资 | 新建 |

### 示范区分区指标

基于目标设计降水量和各分区不同类型地块径流系数，采用容积法计算得到各分区单位面积不同类型地块的径流控制体积，取整后见下表。

示范区各分区单位面积地块径流控制体积

| 分区 | 控制体积 （m3/ha) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 居住 | 公共管理与公共服务 | 商业、工业、物流 | 道路与交通设施 | 绿地 |
| A | 180 | —— | 90 | 70 | 500 |
| B | —— | —— | 90 | 70 | 480 |
| C | 180 | 95 | 85 | 70 | 480 |

# 附则

本规划经批准后，将与《连山壮族瑶族自治县县城总体规划修改（2013-2025）》、县城控制性详细规划等配合实施，成为连山县规划用地内海绵城市建设的法规依据。

规划成果包括《连山壮族瑶族自治县中心城区海绵城市建设专项规划（202-2035）》文本、图纸、说明书。

本规划报连山县人民政府审批，并报有关规划行政主管部门备案。

本规划的最终解释权归连山壮族瑶族自治县自然资源局所有。